Da — dacă triggerii se trimit prin UDP Server Port, în PsychoPy Coder folosești socket și trimiți markerul pe win.callOnFlip(...), ca să fie sincronizat cu apariția stimulului pe ecran. Asta este abordarea corectă metodologic în PsychoPy pentru event markers, iar pentru conexiuni de rețea documentația/cartea PsychoPy recomandă folosirea unui Code Component / cod Python cu socket pentru TCP/UDP. În plus, există discuții specifice despre Unicorn Recorder care primește triggeri prin UDP. (dokumen.pub)

Mai jos ai exact ce să adaugi în Coder View.

## 1. Adaugă la importuri

Sus de tot, lângă celelalte importuri:

import socket

## 2. Adaugă configurația UDP

Pune asta după EEG_METADATA = {...} sau în zona de setări:

# =========================

# UDP MARKER CONFIG

# =========================

UDP_IP = "127.0.0.1"   # înlocuiește cu IP-ul real al receiver-ului dacă nu e pe același PC

UDP_PORT = 10000       # înlocuiește cu portul real din Unicorn Recorder / software-ul vostru

udp_sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

Dacă Unicorn Recorder rulează pe același calculator, foarte des IP-ul va fi:

UDP_IP = "127.0.0.1"

Dacă rulează pe alt calculator din rețea, trebuie IP-ul acelui calculator.

## 3. Adaugă funcțiile pentru trigger

Pune-le la HELPER FUNCTIONS:

def send_udp_trigger(code):

"""

Trimite un marker UDP ca text simplu.

Dacă software-ul vostru cere alt format, modifică linia cu .encode().

"""

message = str(code).encode("utf-8")

udp_sock.sendto(message, (UDP_IP, UDP_PORT))

def send_trigger_on_flip(win, code):

"""

Programează trimiterea markerului exact la flip-ul următor.

"""

win.callOnFlip(send_udp_trigger, code)

## 4. Înlocuiește vechea funcție send_trigger

Dacă ai în cod:

def send_trigger(code):

pass

o poți șterge sau o poți înlocui cu:

def send_trigger(code):

send_udp_trigger(code)

Dar pentru onset corect, folosește în taskuri send_trigger_on_flip(win, code), nu send_trigger(code) direct. PsychoPy recomandă alinierea triggerului la flip pentru precizie temporală. (devdocs.psychopy.org)

## 5. Modifică locurile unde trimiți markerii

### În run_oddball_practice(...)

lasă:

trigger_code = 101 if trial["trial_type"] == "standard" else 102

send_trigger_on_flip(win, trigger_code)

### În run_oddball_block(...)

înlocuiește trimiterea markerului cu:

trigger_code = 11 if trial["trial_type"] == "standard" else 12

send_trigger_on_flip(win, trigger_code)

### În run_lpp_block(...)

păstrează / înlocuiește cu:

trigger_code = {

"positive": 21,

"neutral": 22,

"negative": 23

}.get(trial["valence"], 20)

send_trigger_on_flip(win, trigger_code)

## 6. Adaugă markerul și în CSV

Ca să vezi și în fișierul comportamental ce marker ai trimis, adaugă o coloană nouă.

### În fieldnames adaugă:

"marker_code",

de exemplu:

fieldnames = [

"participant_code",

"task",

"block",

"trial_index",

"trial_type",

"valence",

"image",

"stim_dur_s",

"isi_s",

"response_key",

"rt_s",

"accuracy",

"marker_code",

"device",

"n_channels",

"sampling_rate_hz",

"reference",

"montage_description",

"roi_n100",

"roi_p300",

"roi_lpp"

]

### Apoi, în fiecare save_trial(...), adaugă:

Pentru practică:

"marker_code": trigger_code,

Pentru oddball:

"marker_code": trigger_code,

Pentru LPP:

"marker_code": trigger_code,

## 7. Închide socket-ul la final

În main(), chiar înainte de cleanup_and_quit(win), adaugă:

udp_sock.close()

## 8. Blocul complet minim de adăugat

Dacă vrei varianta compactă, asta este partea esențială:

import socket

UDP_IP = "127.0.0.1"

UDP_PORT = 10000

udp_sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

def send_udp_trigger(code):

message = str(code).encode("utf-8")

udp_sock.sendto(message, (UDP_IP, UDP_PORT))

def send_trigger_on_flip(win, code):

win.callOnFlip(send_udp_trigger, code)

și apoi în taskuri:

send_trigger_on_flip(win, trigger_code)

## 9. Ce s-ar putea să trebuiască schimbat

Aici e partea importantă: formatul markerului.

Unele programe acceptă:

- text simplu: "11"

- altele cer bytes raw

- altele cer un prefix, de exemplu "TRIGGER:11"

În codul de mai sus eu trimit:

str(code).encode("utf-8")

adică text simplu, care este varianta cea mai probabilă pentru un UDP server generic. Dar dacă Unicorn Recorder / serverul vostru cere alt format, trebuie adaptată doar linia asta.

De exemplu, dacă cere newline:

message = f"{code}\n".encode("utf-8")

sau dacă cere un text fix:

message = f"trigger:{code}".encode("utf-8")

## 10. Ce trebuie să știi sigur din laborator

Ca să meargă fără bâjbâială, trebuie să știi exact:

- IP-ul

- portul

- formatul mesajului UDP așteptat de receiver

Fără astea, logica din PsychoPy e corectă, dar receiverul poate să nu înțeleagă pachetul.

Dacă îmi dai:

- IP-ul,

- portul,

- și un exemplu de marker pe care îl așteaptă receiverul,

îți scriu varianta finală exactă, fără placeholder-e.